### 1. LÍNEA HEAVY DUTY / TRABAJO SEVERO DIÉSEL

#### Familia FORZA (Vistony)

Diseñada para resistir contaminación por hollín y alta compresión en motores diésel de faena y transporte de carga.

- FORZA PLUS (15W-40) / FORZA ADVANCED DE 5 / 55 (15W-40)

  - Composición: Base Mineral Premium (Grupo II) altamente refinada.

  - Textura / Reología: Película fluida pero de alta cohesión intermolecular. Mantiene la viscosidad intacta bajo presiones extremas de bielas.

  - Resistencia Técnica: Alto TBN (Número Base Total). Neutraliza los ácidos corrosivos que se forman al quemar diésel de distinta calidad, previniendo la corrosión de camisas y anillos. Excelente dispersión de hollín.

- FORZA RAYGOLD (15W-40)

  - Composición: Base Mineral / Semisintética orientada a normativas modernas.

  - Textura / Reología: Viscosidad cinemática estable a 100°C.

  - Resistencia Técnica: Su diferencial es la formulación "Low SAPS" (bajas cenizas sulfatadas). Es innegociable para camiones modernos que traen Filtro de Partículas Diésel (DPF) o sistema EGR, ya que un aceite común taparía los filtros en semanas.

- FORZA TRUCK (20W-50) / FORZA VIS (25W-60)

  - Composición: Base Mineral pesada con polímeros reforzados.

  - Textura / Reología: Textura muy densa, de alto grosor de película.

  - Resistencia Técnica: Diseñado específicamente para compensar holguras en flotas envejecidas o con alto desgaste, sellando la cámara de combustión para recuperar la compresión perdida y evitar el consumo de aceite excesivo.

- FORZA ULTRA D (SAE 30; SAE 40; SAE 50)

  - Composición: Aceites monogrados.

  - Resistencia Técnica: Al no tener polímeros mejoradores de índice de viscosidad (que son los que se rompen bajo estrés mecánico), ofrecen una resistencia al cizallamiento del 100%. Ideales para motores estacionarios de régimen continuo (generadores eléctricos) o climas sin variaciones térmicas drásticas.

#### Familia AUSTER MAXFORCE (SalfaSur)

- AUSTER MAXFORCE (10W-40 CK-4; 15W-40 CK-4)

  - Composición: Tecnología Semisintética y Sintética de alta pureza (Grupo II+ / III).

  - Textura / Reología: Excepcional fluidez en frío para proteger los turbos en el arranque (especialmente el 10W-40), combinada con una película inquebrantable a altas temperaturas de operación.

  - Resistencia Técnica: Certificación CK-4, la norma diésel más estricta del mundo. Soporta la degradación oxidativa a temperaturas extremas y protege los sistemas de postratamiento de gases (SCR/DPF). Es el aceite para el camión minero moderno.

### 2. LÍNEA ALTA GAMA SINTÉTICA (GASOLINA / DIÉSEL LIGERO)

#### Familia ATTOM (Vistony)

La cúspide del portafolio para motores modernos de inyección directa (GDI), turbocomprimidos y de tolerancias micrométricas.

- ATTOM S310 / ATTOM S320 / ATTOM S400 (5W-30; 5W-40 SN)

  - Composición: 100% Sintético (Grupo III/IV).

  - Textura / Reología: Líquido altamente homogéneo a nivel molecular. La película de aceite es ultradelgada pero posee una resistencia a la ruptura (fuerza de cizalla) superior a cualquier aceite mineral.

  - Resistencia Técnica: Resistencia extrema a la oxidación térmica (no se calcina en el eje del turbo que gira a 150.000 RPM). Previene el LSPI (Pre-ignición a baja velocidad), un problema crítico en motores modernos pequeños con turbo.

- ATTOM RACING (10W-60)

  - Composición: Sintético hiper-reforzado con modificadores de fricción.

  - Resistencia Técnica: Mantiene la presión de aceite intacta bajo abuso térmico extremo (operación a fondo constante en competición o conducción superdeportiva).

- ATTOM S420 (0W-20)

  - Resistencia Técnica: Viscosidad ultra baja para máxima economía de combustible (Fuel Economy). Diseñado para las tolerancias casi nulas de vehículos híbridos asiáticos recientes, fluyendo en milisegundos durante los arranques continuos en frío.

#### Familia AUSTER MAXTECH PRO (SalfaSur)

- AUSTER MAXTECH PRO (10W-40 SP) / AUSTER MAXTECH PRO FE / DPF (5W-30 SP CF C3) / AUSTER MAXTECH PRO RX /CJ (5W-30 SP)

  - Composición: Base Sintética Premium.

  - Textura / Reología: Estabilidad estructural impecable.

  - Resistencia Técnica: La denominación C3 / DPF indica que está blindado químicamente para no generar cenizas metálicas, salvando la vida útil del catalizador o del DPF en furgones diésel modernos (como la Mercedes Sprinter o Peugeot Boxer). Las siglas FE (Fuel Economy) aseguran mínima resistencia parasitaria al movimiento del motor.

### 3. LÍNEA SEMISINTÉTICA Y MINERAL ESTÁNDAR

#### Familia SINTEK OIL (Vistony)

- SINTEK OIL S 210 / S200 / S200 PLUS (10W-30; 10W-40)

  - Composición: Mezcla Semisintética (Mineral Grupo II + Sintético Grupo III).

  - Textura / Reología: Equilibrio perfecto entre la protección densa del mineral y la fluidez en frío del sintético.

  - Resistencia Técnica: Es el todoterreno para flotas de reparto liviano a gasolina o motores con tecnología de hace 5-10 años. Evita la formación de lodos en trayectos cortos urbanos.

#### Familia BLINDAX (Vistony)

El flanco de economía y maquinaria antigua.

- BLINDAX HD / BLINDAX HD MONOGRADO (SAE 30; SAE 40; SAE 50)

  - Composición: Mineral robusto.

  - Resistencia Técnica: Alto contenido de agentes antidesgaste (ZDDP) para proteger trenes de válvulas antiguos de taqués planos.

- BLINDAX S-CLASS / BLINDAX SUPER (20W-50)

  - Resistencia Técnica: Diseñado para tolerancias holgadas y motores carburados o de inyección temprana. Su película viscosa (20W) sella fugas y minimiza el ruido mecánico en motores con desgaste acumulado.

- BLINDAX DUO (10W-40)

  - Resistencia Técnica: Una evolución semisintética para ofrecer un punto de entrada asequible a motores más modernos sin sacrificar la estabilidad en caliente.

### 1. CAJAS DE CAMBIO, DIFERENCIALES Y REDUCTORES (GEAR OILS)

#### Familia GEAR OIL y AUSTER TRANSMISSION

Diseñados para los engranajes sometidos al mayor torque de cualquier vehículo: los diferenciales y mandos finales.

- GEAR OIL / GEAR OIL 85W140 / AUSTER TRANSMISSION (75W-90, 80W-90, 85W-140 GL-5)

  - Composición: Bases minerales pesadas y bases sintéticas (en el caso de GEAR OIL SYNTHETIC 75W-90), fuertemente aditivadas con azufre y fósforo (aditivos EP - Extrema Presión).

  - Textura / Reología: Alta densidad y viscosidad. Crean un espesor de película masivo capaz de resistir el aplastamiento entre los dientes de engranajes hipoidales.

  - Resistencia Técnica: Su clasificación API GL-5 significa que soportan cargas de impacto brutales en diferenciales de camiones pesados, camionetas de faena y maquinaria sin que se rompa la película lubricante, previniendo la soldadura en frío y el desgarro de los metales.

- AUSTER LSD (80W-90)

  - Composición: Base mineral combinada con modificadores de fricción ultra específicos para LSD (Limited Slip Differential o Diferencial de Deslizamiento Limitado).

  - Resistencia Técnica: Su química exacta permite que los embragues sumergidos dentro del diferencial autoblocante patinen de manera controlada (sin "zapateo", vibraciones ni chirridos) al tomar curvas. Es innegociable en flotas 4x4, pick-ups mineras y vehículos off-road severos.

### 2. TRANSMISIONES AUTOMÁTICAS Y DIRECCIONES (ATF)

#### Familia AUSTER ATF

Fluidos de transferencia de potencia y disipación térmica para sistemas automáticos.

- AUSTER ATF III / AUSTER ATF VI

  - Composición: Bases minerales altamente refinadas (ATF III) y 100% Sintéticas de ultra baja viscosidad (ATF VI), con modificadores de fricción de altísima precisión.

  - Textura / Reología: Fluido extremadamente ligero (baja viscosidad cinemática), diseñado para transmitir potencia hidráulica a través del convertidor de par en milisegundos.

  - Resistencia Técnica: El ATF III es el estándar robusto para cajas automáticas tradicionales y sistemas de dirección hidráulica en flotas comerciales. El ATF VI (orientado a la norma Dexron VI) es un escudo térmico: resiste el cizallamiento en cajas modernas de 6 a 10 velocidades y disipa el calor extremo generado por la fricción de los discos de embrague múltiples, evitando la oxidación prematura del aceite.

### 3. TRANSMISIONES DE MAQUINARIA PESADA Y OFF-HIGHWAY (TO-4)

#### Familia DRAULACAT

El estándar obligatorio de Caterpillar para que la maquinaria pesada no destruya sus transmisiones bajo carga.

- DRAULACAT TO-4 / DRAULACAT TO-4 10W (SAE 10W; SAE 30; SAE 50)

  - Composición: Fluidos de tren de potencia (OHT - Off-Highway Transmission), con base purificada y sin modificadores de fricción automotrices (los cuales harían patinar los discos de maquinaria).

  - Textura / Reología: Grados de viscosidad rígidos y controlados; 10W para sistemas hidráulicos y convertidores, 30 para transmisiones Powershift, y 50 para diferenciales y mandos finales.

  - Resistencia Técnica: Cumplen la estricta norma Caterpillar TO-4. Maximizan la vida útil de los materiales de fricción, eliminando el patinamiento bajo carga en excavadoras, cargadores frontales y bulldozers. Soportan la fuerza de cizallamiento masiva que se genera al empujar toneladas de tierra o roca.

### 4. SISTEMAS HIDRÁULICOS INDUSTRIALES Y DE FAENA

#### Familia DRAULA H, HIDRAULAN y AUSTER HYDRO

La sangre incompresible que le da fuerza a grúas, elevadores e inyectoras.

- DRAULA H 32 / DRAULA H 46 / DRAULA H 68 / HIDRAULAN 68 / AUSTER HYDRO (ISO 32, ISO 46, ISO 68)

  - Composición: Bases minerales de alto índice de viscosidad (Grupo II) enriquecidas con poderosos aditivos AW (Anti-Wear / Antidesgaste) a base de Zinc.

  - Textura / Reología: Viscosidad cinemática exacta según su grado ISO. ISO 32 (fluido ágil para climas fríos o equipos rápidos), ISO 46 (el multipropósito estándar) e ISO 68 (más espeso, soporta altas temperaturas y asegura izajes milimétricos sin "goteo" interno).

  - Resistencia Técnica: Tienen propiedades antiespumantes y desemulsionantes críticas. Previenen la cavitación (la formación e implosión de burbujas de aire que destruye el metal de las bombas hidráulicas). Mantienen los cilindros y válvulas libres de óxido y lodos, permitiendo que una grúa levante 100 toneladas con total seguridad.

### 5. ENGRANAJES INDUSTRIALES, COMPRESORES Y TURBINAS

#### Familia VELTRON, COMPRESSOR OIL, TEXVAC y TURBINIUM

Fluidos de especialidad para las plantas productivas y la industria pesada que opera 24/7.

- VELTRON (ISO VG 150, 220, 320, 460, 680)

  - Composición: Aceites minerales ultra pesados para engranajes industriales cerrados, con potentísima aditivación de Extrema Presión (EP) no corrosiva.

  - Resistencia Técnica: Soportan el aplastamiento y el micropicado (micropitting) en cajas reductoras de molinos mineros, chancadoras, correas transportadoras y extrusoras plásticas que trabajan con vibraciones y cargas de impacto masivas.

- AIR COMPRESSOR OIL / AIR COMPRESSOR OIL 46 / COMPRESSOR SYNTHETIC 46

  - Resistencia Técnica: Fluidos sin cenizas formulados para resistir la temperatura de descarga extrema de los compresores de aire (de tornillo o paletas). Evitan la formación de carbón y barniz en las válvulas de descarga, eliminando el riesgo de incendio o explosión en las líneas de aire comprimido de maestranzas y fábricas.

- TEXVAC (ISO 68)

  - Resistencia Técnica: Fluido con una "presión de vapor" bajísima. Diseñado para bombas de vacío; no se evapora ni genera neblinas cuando se somete a vacío profundo, sellando las paletas rotativas perfectamente.

- TURBINIUM T (ISO 46)

  - Resistencia Técnica: Creado para turbinas de generación (gas, vapor, hidráulicas). Su mayor virtud es la "demulsibilidad" extrema (separa el agua condensada al instante) y su liberación de aire. No se oxida, permitiendo que la turbina genere electricidad sin parar durante miles de horas.

### 1. GRASAS DE EXTREMA PRESIÓN E INDUSTRIALES (Vistony / Auster)

La grasa no es solo "aceite espeso". Es una esponja de jabón metálico que libera aceite bajo presión. La elección del espesante dicta si la máquina se frena o sigue operando.

- EP-2 LITHIUM MULTIPROPOSITO (AMARILLO / ROJO) / AUSTER LITHIUM EP GREASE (RED)

  - Composición: Espesante de jabón de Litio con aditivos de Extrema Presión (EP) a base de azufre y fósforo. Nota técnica: El color (Rojo/Amarillo) es solo un tinte visual de control para faenas, la química es idéntica.

  - Textura / Reología: Grado NLGI 2. Textura "mantequilla" ideal para inyección por graseras manuales o neumáticas.

  - Resistencia Técnica: Soporta hasta 130°C de temperatura continua. Su cualidad principal es la resistencia al lavado por agua (Water Washout), haciéndola indispensable para lubricar pasadores de retroexcavadoras, rotulas y rodamientos de ruedas de flotas que operan en barro o lluvia.

- AUSTER LITHIUM COMPLEX GREASE (Balde / Tambor)

  - Composición: Jabón de Complejo de Litio.

  - Resistencia Técnica: Su punto de goteo (Drop Point) es superior a los 260°C. Es la grasa innegociable para los rodamientos de masa de camiones pesados que frenan en largas pendientes, ya que una grasa de litio normal se derretiría y escaparía por el retén al calentarse los discos de freno.

- MOLIBDENO LITHIUM EP2

  - Composición: Jabón de Litio aditivado con Bisulfuro de Molibdeno (MoS2) sólido.

  - Textura / Reología: Color gris oscuro/negro brillante.

  - Resistencia Técnica: El molibdeno actúa como un "blindaje sólido" microscópico. Si la película de aceite se rompe por un impacto brutal (ej. el balde de una excavadora golpeando roca), las escamas de molibdeno resbalan entre sí evitando que el metal se suelde o se raye. Obligatoria en maquinaria de movimiento de tierras (Yellow Goods).

- GRASA LITHIUM WHITE (Blanca)

  - Composición: Litio con Dióxido de Titanio o Zinc.

  - Resistencia Técnica: Resistente a la oxidación y muy limpia. Ideal para chapas de furgones, rieles de puertas correderas (Sprinter/H1), cadenas y rodamientos ligeros donde no se puede tolerar la suciedad negra de las grasas EP convencionales.

### 2. ACUMULADORES DE ENERGÍA (BATERÍAS YOKO G&B / PLATIN)

La batería para flotas no se elige solo por los "amperes", sino por la reserva de capacidad y el CCA (Cold Cranking Amps).

- BATERÍAS COMERCIALES PESADAS (YOKO KR 100AMP N100L / 120AMP N120 / 150AMP N150 / 200AMP N200 / Platin N150)

  - Composición: Celdas de plomo-ácido reforzadas con placas de aleación gruesa y separadores de lana de vidrio (Glass Mat) en versiones Heavy Duty.

  - Resistencia Técnica: Diseñadas para resistir las vibraciones extremas de un motor diésel de 12 a 15 litros (camiones articulados y maquinaria). Cuentan con un alto CCA para vencer la brutal resistencia a la compresión de los motores pesados en madrugadas frías (-5°C).

- BATERÍAS STOP & GO / FURGONES (YOKO KR 70AMP NX110 / 75AMP / 90AMP)

  - Resistencia Técnica: Optimizadas para el "Ciclo Profundo Ligero". En furgones escolares y de reparto, el conductor apaga y prende el vehículo decenas de veces al día, usando las luces y el sistema eléctrico con el motor apagado. Estas placas evitan la sulfatación prematura bajo esos ciclos de carga parcial.

- BATERÍAS CITY CAR (YOKO KR 35AMP NS40 / 40AMP / 55AMP)

  - Resistencia Técnica: Placas más delgadas y livianas, orientadas a la entrega instantánea de energía para encender motores de baja cilindrada (1.0 a 1.6L) a gasolina, minimizando el peso muerto del vehículo.

### 3. REFRIGERANTES DE RADIADOR Y OAT (COOLANT ICE FREEZE / COOLANT ICE)

Ofrecer agua verde barata a un camión moderno es condenarlo a perforar sus camisas de cilindro en 6 meses.

- COOLANT ICE FREEZE ORGANICO (OAT) 33% / 50/50 GREEN / LONG LIFE FUCHSIA

  - Composición: Etilenglicol con tecnología OAT (Organic Acid Technology). Sin silicatos, boratos ni fosfatos.

  - Resistencia Técnica: Los ácidos orgánicos no recubren todo el sistema de refrigeración con una capa de sarro (como los antiguos refrigerantes inorgánicos), sino que solo actúan químicamente donde detectan el inicio de corrosión. Su vida útil (Extended/Long Life) permite operar hasta 5 años o 250.000 km sin cambiar el líquido. El color (verde/fucsia) depende del requerimiento de la marca, pero la base orgánica protege bloques de aluminio y radiadores modernos.

- COOLANT ICE FREEZE SI-ORGANICO (Si-OAT) G12++ 50/50 COLOR ROSA

  - Composición: Híbrido europeo (Tecnología Silicato-Orgánica).

  - Resistencia Técnica: Obligatorio para flotas del grupo VAG (Volkswagen, Amarok, Crafter) y Mercedes-Benz modernas. El pequeño porcentaje de silicatos sella microfisuras instantáneamente, mientras que los ácidos orgánicos dan la duración a largo plazo.

- COOLANT ICE HEAVY-DUTY HYBRID (NOAT) 50/50 EXTENDED LIFE RED

  - Composición: Híbrido Nitrito-Orgánico (Nitrited Organic Acid Technology).

  - Resistencia Técnica: El rey de la maquinaria pesada y camiones diésel grandes. Los motores diésel pesados sufren de "cavitación de camisas" (vibraciones sónicas del pistón que perforan el metal por fuera). Los nitritos de este refrigerante (NOAT) crean una armadura química instantánea en la camisa que absorbe esos impactos, previniendo que el agua entre al cárter.

### 4. QUÍMICOS Y ESPECIALIDADES PARA FLOTA (Vistony / Airblue)

- AIRBLUE - UREA AUTOMOTRIZ / AIRBLUE DEF

  - Composición: Solución acuosa de urea al 32.5% de altísima pureza (DEF - Diesel Exhaust Fluid).

  - Resistencia Técnica: Innegociable en todo camión o furgón Euro V / Euro VI con sistema SCR. Se inyecta en el tubo de escape para convertir los letales óxidos de nitrógeno (NOx) en agua y nitrógeno inofensivo. Si se usa urea de baja calidad, el inyector SCR se cristaliza, bloqueando la ECU del camión impidiendo que arranque.

- LÍQUIDO PARA FRENO DOT-3 / DOT-4

  - Composición: Fluidos sintéticos base Poliglicol.

  - Resistencia Técnica: El DOT-4 tiene un punto de ebullición (en seco y húmedo) superior al DOT-3. Es vital en furgones escolares y camiones livianos que bajan pendientes prolongadas frenando constantemente. Evita el Vapor Lock (cuando el líquido hierve, genera una burbuja de aire y el pedal de freno se va al fondo sin frenar el vehículo).

- LIMPIADORES TÉCNICOS (LIMPIA CONTACTO / LIMPIA CARBURADOR / LIMPIA INYECTORA / LIMPIA MANOS)

  - Limpia Contacto: Solventes dieléctricos (no conducen electricidad). Evapora a los segundos. Vital para limpiar los sensores MAF o conectores sulfatados de las ECU en maquinaria sin causar cortocircuitos.

  - Limpia Manos (Líquido Desengrasante): Formulado con tensoactivos potentes y abrasivos suaves (piedra pómez/polímeros) que arrancan la grasa de molibdeno y aceites quemados de las manos de los mecánicos, cuidando el pH de la piel (por eso no es una "Grasa", aunque estaba mal categorizado).